IM通信标准协议

修订记录

| 日期 | 版本 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 2025年11月3日 | V 1.0 | 编写协议主体内容 |

目录

1.	范围	5

2.	术语和定义	5

2.1.	主站 master station	5

2.2.	终端设备 terminal device	5

2.3.	SHA256算法 secure hash algorithm 256	5

2.4.	AES算法 advanced encryption standard algorithm	5

2.5.	3DES 算法triple data encryption algorithm	5

2.6.	HMAC keyed-hash message authentication code	5

3.	网络环境	5

3.1.	中国移动OneNet平台接入	5

1)	移动南向服务器地址：	6

2)	LWM2M资源模型	6

4.	协议格式	6

4.1.	帧结构	6

4.2.	帧头（HEAD）	6

4.3.	协议类型（T）	6

4.4.	协议框架版本（V）	6

4.5.	帧长度（L）	7

4.6.	消息序号（MID）	7

4.7.	数据对象ID （DID）	7

4.8.	控制域 (C)	7

4.9.	数据域 （D）	8

1)	数据补齐算法	8

2)	MAC算法	8

3)	仅明文	8

4)	明文+MAC	8

5)	仅密文	9

6)	密文+MAC	9

4.10.	校验域 （CRC）	10

4.11.	帧尾（TAIL）	10

5.	交互流程	10

5.1.	常规会话流程	10

5.2.	记录数据多帧续传流程	11

5.3.	密钥修改流程	12

6.	技术指标	13

6.1.	数据存储要求	13

附　录　A （规范性附录） 数据对象	14

A.1 状态数据	14

A.2 记录数据	16

A.3 设置数据	18

A.4 数据集	19

A.5 用户自定义数据	21

A.6 事件记录格式	21

A.7 远传表事件记录类型	22

A.8 错误码	22

附　录　B （资料性附录） 校验算法	23

B.1 校验算法	23

附　录　C 电文范例（3001注册请求）	23

C.1 AES + HMAC_SHA256 单秘钥	23

C.2 AES + HMAC_SHA256 双秘钥	23

C.3 3DES + SHA256	25

- 范围

本标准对智能远传燃气表的通信协议进行规范。支持各厂家独立设置加密算法和密钥管理。

- 术语和定义

  - 即时通讯服务端 IM SERVER

指即时通讯软件服务端

  - 即时通讯客户端 IM CLIENT

指即时通讯软件客户端，常见形式有APP/WEB/微信小程序

  - SHA256算法 secure hash algorithm 256

安全哈希算法的一个版本。计算机安全领域广泛使用的一种散列函数，用以提供消息的完整性保护。

  - AES算法 advanced encryption standard algorithm

一种标准的分组加密对称密钥加密算法，支持128-256位加密。

  - 3DES 算法triple data encryption algorithm

三重数据加密算法。是DES加密算法的一种模式，它使用3条56位的密钥对数据进行三次加密。

  - HMAC keyed-hash message authentication code

一种带密钥的哈希消息认证码。

- 支持的传输层协议

- 协议格式

  - 帧结构

表1 帧结构

| 字 段 | 长 度 | 代 号 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 1 | HEAD |
| 协议框架版本 | 1 | V |
| 帧长度 | 2 | L |
| 消息序号 | 1 | MID |
| 控制域 | 1 | C |
| 命令码 | 2 | CC |
| 数据域 | L-12 | D |
| 校验域 | 2 | CRC |
| 帧尾 | 1 | TAIL |

| 报文域 |  | 数据类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始符 |  | HEX | 1 | 其值固定为68H |
| 协议版本 |  | HEX | 1 | 协议版本号 |
| 报文头 | 报文长度 | HEX | 2 | 这个报文的长度，包括起始符和结束符 |
|  | 功能码 | BCD | 2 | 功能码，区分不同的指令 |
|  | 传送方向 | HEX | 1 | BIT7为0：主站发出； 1：从站发出 BIT6为0：数据域为明文；1：数据域为密文（从站发起的报文数据域均为明文传输，主站发起的报文数据域如果为密文传输，则从站返回的相关报文帧也为密文传输） |
|  | 请求响应标志 | HEX | 1 | 0：请求 1：响应 |
|  | 从站编号 | BCD | 9 | 终端逻辑地址在通讯时用来唯一识别一个通讯的最终发起端和接收端 |
|  | 报文ID | BCD | 7 | 一次问答的唯一标识，对于每个报文都有一个标识，这个标识用于标识报文的唯一性，应答时原样返回这个id |
| 数据域长度 |  | HEX | 2 | 表示数据域的字节数，十六进制编码 |
| 数据域 | 数据域内容 |  | 变长 | 根据不同的控制码对应不同的数据项 |
|  | 密钥版本 | HEX | 1 | 最大255 |
|  | 数据域MAC | HEX | 4 | 消息验证码 |
| 校验码 |  | HEX | 2 | CRC-16校验, 从起始符开始，到校验码之前结束 |
| 结束符 |  | HEX | 1 | 表示一个报文的结束，其值固定为16H |

协议中如果没有特殊声明，采用大端格式。

  - 帧头（HEAD）

数值为68H，一帧的开始。

  - 协议框架版本（V）

协议框架的版本号。为后期扩展预留。本协议对应的版本号为00。

  - 帧长度（L）

从帧头到帧尾的整帧长度。

  - 消息序号（MID）

下行报文和最近一次的上行报文一致。燃气表每次发送后数值自增1。

  - 数据对象ID （DID）

参考附　录　A

  - 控制域 (C)

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 后续帧标识 | 保留 | 功能码 |  |  |  |  |

Bit7: 方向标识。0——客户端=>服务端，1——服务端=>客户端

Bit6: 是否有后续帧。0——无后续报文，1——有后续报文

Bit0~Bit4: 功能码。具体内容参考下表。

表2 功能码

| 功能码 | 名称 | 数据域说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01H | 数据上报 | 数据对象（明文或密文）+MAC(部分数据对象有） |  |
| 02H | 数据下发 | 数据对象（明文或密文）+MAC(部分数据对象有） |  |
| 03H | 续传 | 数据对象（明文或密文）+MAC(部分数据对象有） |  |
| 04H | 读数据 | 下行 | 无 |
|  |  | 上行 | 数据对象（明文或密文）+MAC(部分数据对象有） |
| 05H | 写数据 | 下行 | 数据对象（密文）+MAC |
|  |  | 上行 | 2字节错误码（参考附录A.8) |
| 07H | 读记录 | 下行 | 记录数据对象的下行数据（明文或密文）+MAC(部分数据对象有） |
|  |  | 上行 | 记录数据对象的上行数据（明文或密文）+MAC(部分数据对象有） |
| 08H | 写回读 | 下行 | 数据对象（密文）+MAC |
|  |  | 上行 | 2字节错误码（参考附录A.8) +回读数据（密文，成功时有） |

数据对象的定义参考附录A。

  - 数据域 （D）

- 数据补齐算法

补齐算法使用PKCS7Padding算法

PKCS7Padding：填充的原则是，如果需要N字节补齐，报文长度少于N个字节，需要补满N个字节，补(N-len)个(N-len)。如果报文长度正好时N字节的整数倍，则需要补N个十进制N。

举例：

需要8字节补齐，123这个节符串余3个字节，8-3= 5,补满后如：123+5个十进制的5，如果字符串长度正好是8字节的整数倍，则需要再补8个字节的十进制的8。

本协议采用AES128 ECB加密算法。补齐对齐位数为128位，即16字节。

- MAC算法

本协议采用HMAC-SHA256算法生成MAC。“MAC密钥”由“加密密钥”对“通信随机码”进行加密得到结果的前16字节生成。

- 仅明文

明文传输时，数据域中仅包含数据对象内容。不同数据对象ID对应的数据对象内容参考附录A中的定义。

图1 明文传输

- 明文+MAC

明文传输且带有MAC信息时，首先在数据对象前面添加上“随机数”（该随机数为数据对象“设备通信参数”中的通信随机码），然后进过MAC算法计算出MAC值。最后将MAC追加在数据对象内容后作为数据域。本协议MAC计算采用HMAC-SHA256算法。MAC密钥由随机数经加密后的前16个字节组成。

图2 明文+MAC

- 仅密文

当仅密文传输时，首先根据分组加密的分组长度进行数据补齐（补齐算法采用PKCS7标准）。补齐后的数据经过加密生成加密数据域，作为数据域。本协议加密算法选用AES128。

图3 仅密文

- 密文+MAC

当仅密文传输时，首先根据分组加密的分组长度进行数据补齐（补齐算法采用PKCS7标准）。补齐后的数据经过加密生成加密数据域。随机数+加密数据域经过MAC算法计算出MAC。最后将MAC追加到加密数据域后，生成数据域。

图4 密文+MAC

  - 校验域 （CRC）

使用CRC16进行计算。计算算法参考附　录　B。校验范围从“消息序号”到“数据域”

  - 帧尾（TAIL）

数值为16H，一帧的结尾。

- 交互流程

  - 常规会话流程

客户端给服务端发送登录请求，如果登录成功，则开始发送消息，如果登录不成功，结束会话。

  - 记录数据多帧续传流程

记录数据的数据对象（附录A.2）的内容有时因为过大需要分多帧传输，需要使用到多帧续传流程。

- 技术指标

  - 数据存储要求

命令码一览表：

| 分类码 | 分类名称 | 命令码 | 命令名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 用户命令 | 0001H | 用户认证 |
|  |  | 0002H | 用户状态 |
| 1 | 心跳命令 | 1001H | 心跳保活 |
| 2 | 消息命令 | 2001H | 文本消息 |
|  |  | 2002H | 图片消息 |
|  |  | 2003H | 音频消息 |
|  |  | 2004H | 视频消息 |
|  |  | 2005H | 文件消息 |
|  |  | 2006H | 通知消息 |
| 3 | 群组命令 | 3001H | 创建群组 |
|  |  | 3002H | 解散群组 |
|  |  | 3003H | 修改群组 |
|  |  | 3004H | 查询群组 |
|  |  | 3005H | 查看成员 |
|  |  | 3006H | 拉人进群 |
|  |  | 3007H | 踢人出群 |
|  |  | 3008H | 加入群组 |
| 4 | 通知命令 | 4001H | 上线通知 |
|  |  | 4002H | 下线通知 |

物联网表主站IP设置（5021）

物联网表主站IP设置（5021）

物联网表主站IP设置（5021）

物联网表主站IP设置（5021）	用户命令-用户认证（0001）

注册包（5001）

| 命令码 | 0001 | 通讯类型 |  | TCP/IP Socket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能说明 | 客户端发送用户认证消息给服务端，服务端返回用户认证结果 |  |  |  |
| 报文头 |  |  |  |  |
| 域编号 | 域描述 | 数据类型 | 长度 | 备注 |
| 1 | 命令码 | BCD | 2 | 0001 |
| 2 | 传送方向 | HEX | 1 | 1：客户端发出 |
| 3 | 请求响应标志 | HEX | 1 | 0：请求 |
| 4 | 报文ID | BCD | 7 |  |
| 请求报文数据域定义 |  |  |  |  |
| 域编号 | 域描述 | 数据类型 | 长度 | 备注 |
| 1 | 登录模式 | HEX | 1 | 0-账密登录 1-验证码登录 |
| 2 | 账号类型 | HEX | 1 | 0-手机号 1-用户名 2-邮箱 |
| 3 | 账号长度 | HEX | 2 | 用户输入的账号长度 |
| 4 | 账号 | ASCII | - | 用户输入的账号 |
| 5 | 验证信息类型 | HEX | 1 | 0-密码 1-手机验证码 |
| 6 | 验证信息长度 | HEX | 2 | 用户输入的验证信息长度 |
| 7 | 验证信息 | ASCII | - | 加密后的用户输入的验证信息 |
| 8 | 客户端类型 | HEX | 1 | 0-Android 1-Ios 2-Windows 3-Web |
| 9 | 客户端版本长度 | HEX | 2 | 客户端版本的长度 |
| 10 | 客户端版本 | ASCII | - | 客户端版本 |
| 11 | 秘钥版本 | HEX | 1 | 加解密密钥的版本 |
| 12 | 数据域MAC | HEX | 4 | 消息验证码 |
| 响应报文数据域定义 |  |  |  |  |
| 域编号 | 域描述 | 数据类型 | 长度 | 备注 |
| 1 | 响应码 | BCD | 2 | 详细见附录响应码 |
| 2 | 登录响应码 | BCD | 2 | 详细见附录登录响应码 |
| 3 | 密钥版本 | HEX | 1 | 最大255 |
| 4 | 数据域MAC | HEX | 4 | 消息验证码 |

（规范性附录）
数据对象

状态数据

状态数据数据上报、读、写格式相同。读请求数据域没有数据。写请求应答2字节错误码（参考表A.8)。是否支持读写在表格中“读写”字段说明。

表A.1.1 状态数据对象

| TAG | 数据对象名称 | LENGTH | VALUE | 说明 | 加密 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001H | 用户认证请求 | - | 账号长度[2字节]+账号+密码长度[2字节]+密码 |  | W | W |
| 0002H | 用户登录-密码 | 用户输入密码长度 | 用户输入密码 |  | - | - |
| 0003H | 定向消息 | R | 1 | 无符号整数（HEX）0~100 | - | - |
| 0006H | 备电电压 | R | 2 | 无符号整数（HEX），电压值扩大1000倍，以保留3位小数，单位V。 | - | - |
| 0007H | 备电电量百分比 | R | 1 | 无符号整数（HEX）0~100 | - | - |
| 0008H | 预留量 | RW | 8 | 有符号整数，扩大1000倍以保留3位小数。开户前使用，开户后清零。 预留量用完自动强制关阀。 | W | W |
| 0009H | 剩余气量 | RW | 8 | 有符号整数，扩大1000倍以保留3位小数。仅当是气量表时有意义。 | W | W |
| 000AH | 民用占用 |  |  |  |  |  |
| 000BH | 表状态 | R | 4 | 表A.1.3 （小端格式） | - | - |
| 000CH | 通信随机码 | R | 16 | 随机数 | - | - |
| 000DH | 单价 | RW | 4 | 无符号整数（HEX），扩大10000倍以保留4位小数。 | W | W |

表A.1.1 状态数据对象（续）

| ID | 数据对象名称 | 读写 | 长度 | 内容 | 加密 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000EH | 开户状态 | RW | 1 | 无符号整数（HEX）。0-未开户；1-已经开户 | W | W |
| 000FH | 剩余金额 | RW | 8 | 有符号整数（HEX），扩大100倍以保留2位小数。仅当时金额表时有效。 | W | W |
| 0010H | 余量状态 | RW | 1 | 0--余量正常；1--余量不足 | W | W |
| 0011H | NB网络信号强度 | R | 2 | RSRP。有符号整数（HEX） | - | - |
|  |  |  | 2 | SNR。有符号整数（HEX） | - | - |
| 0012H | 通信失败计数 | R | 2 | 无符号整数（HEX）。相邻两次通信成功之间通信失败次数 | - | - |
| 0013H | ECL覆盖等级 | R | 2 | 有符号整数 (HEX) | - | - |
| 0014H | CellId | R | 6 | BCD码，最多12位，不足高位补0 |  |  |
| 0015H | REAL_NEARFCN | R | 2 | 实际接入频点,无符号整数（HEX） |  |  |
| 0016H | IMEI | R | 15 | 模组IMEI号 | - | - |
| 0017H | 模组固件版本 | R | 1 | 模组固件版本号 | - | - |
| 0100H | 厂商自定义表状态 | R | 4 | 不同厂商、不同型号的表可以定义不同的内容。这部分内容不在本文档中规定。但同一厂商的相同表型内容定义必须相同。 | - | - |
| 0101 | 当前工况累积量 | R | 8 | 无符号整数（HEX），数值扩大1000倍用于保留3位小数。 | W | W |
| 0102 | 当前标况累积量 | R | 8 | 无符号整数（HEX），数值扩大1000倍用于保留3位小数。 | W | W |
| 0103 | 当前声速 | R | 2 | 有符号整数（HEX），数值扩大10倍用于保留1位小数。 | - | - |
| 0104 | 当前温度 | R | 2 | 有符号整数（HEX），数值扩大100倍用于保留2位小数。0x7FFF表示温度异常； | - | - |
| 0105 | 当前压力 | R | 4 | 无符号整数（HEX），数值扩大1000倍用于保留3位小数。单位KPa，0xFFFFFFFF表示压力异常 | - | - |
| 001BH | 标况瞬时量 | R | 4 | 无符号整数(HEX) 单位 0.1m3/h | W | W |
| 001CH | 工况瞬时量 | R | 4 | 无符号整数(HEX) 单位 0.1m3/h | W | W |
| 0106 | 保留 |  |  |  |  |  |
| 0107 | 保留 |  |  |  |  |  |

表A.1.3 表状态

| 字节 | BIT | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BYTE0 | BIT0 | 阀门状态（0：关；1：开） |
|  | BIT1 | 表具被强制命令关阀（0：否；1：是）【阀门强关的情况下该字段均为1】 |
|  | BIT2 | 主电电量不足（0：否；1：是） |
|  | BIT3 | 备电电量不足（0：否；1：是） |
|  | BIT4 | 无备电，系统不能正常工作（0：否；1：是） |
|  | BIT5 | 过流（0：否；1：是） |
|  | BIT6 | 阀门直通（0：否；1：是） |
|  | BIT7 | 外部报警触发（0：否；1：是） |
| BYTE1 | BIT0 | 计量模块异常（0：否；1：是） |
|  | BIT1 | 多少天不用气导致阀门关闭（0：否；1：是） |
|  | BIT2 | 曾出现多天没有远传数据上发成功而导致阀门关闭（0：否；1：是） |
|  | BIT3 | 电磁干扰（0：否；1：是） |
|  | BIT4 | 温度异常（0：否；1：是） |
|  | BIT5 | 压力异常（0：否；1：是） |
|  | BIT6 | 反向流（0：否；1：是） |
|  | BIT7 | 微小流报警（0：否；1：是） |
| BYTE2 | BIT0 | 强制开阀模式（0：否；1：是） |
|  | BIT1 | 物联网电池电量不足（0：否；1：是） |
|  | BIT2 | 阀门电池电量不足（0：否；1：是） |
|  | BIT3 | 温度传感器故障（0：无；1：有） |
|  | BIT4 | 压力传感器故障（0：无；1：有） |
|  | BIT5 | 瞬时工况超流量上限报警 （0：无；1：有） |
|  | BIT6 | 瞬时工况超流量下限报警 （0：无；1：有） |
|  | BIT7 | 温度超上限报警 （0：无；1：有） |
| BYTE3 | BIT0 | 温度超下限报警 （0：无；1：有） |
|  | BIT1 | 压力超上限报警 （0：无；1：有） |
|  | BIT2 | 压力超下限报警 （0：无；1：有） |
|  | BIT3 | 预留 |
|  | BIT4 | 预留 |
|  | BIT5 | 预留 |
|  | BIT6 | 预留 |
|  | BIT7 | 预留 |

记录数据

所有记录数据都是只读的，使用读取记录功能码读取或通过“数据上报”功能码主动上报。

表A.2 记录数据对象

| ID | 数据对象名称 | 方向 | 长度 | 内容 | 加密 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000H | 读时间段事件记录 | ↓ | 2 | 事件代码, FFFFH表示所有类型，其他类型参考表A.7 | - | - |
|  |  |  | 6 | 起始时间，YYMMDDhhmmss, FFFFFFFFFFFFH表示结束时间之前 |  |  |
|  |  |  | 6 | 结束时间，YYMMDDhhmmss，FFFFFFFFFFFFH表示起始时间之后 |  |  |
|  |  |  | 1 | 记录条数，1字节，应答不超过该条数。FFH表示不限定。 |  |  |
|  |  | ↑ | 1 | 本帧记录条数（1字节）,记为N | - | - |
|  |  |  | N*9 | 事件记录数据（事件记录格式参考附录A.6） |  |  |
| 1001H | 读最新事件记录 | ↓ | 2 | 事件代码, FFFFH表示所有类型，其他类型参考表A.7 | - | - |
|  |  |  | 1 | 记录条数，应答不超过该条数。FFH表示不限定 |  |  |
|  |  | ↑ | 1 | 本帧记录条数（1字节）,记为N | - | - |
|  |  |  | N*9 | 事件记录数据（事件记录格式参考附录A.6） |  |  |
| 1002H | 读每小时标况累计量 | ↓ | 3 | 起始日期，BCD码， YYMMDD | - | - |
|  |  |  | 1 | 天数（1） |  |  |
|  |  | ↑ | 3 | 日期，BCD码， YYMMDD | √ | - |
|  |  |  | 1 | 天数（1） |  |  |
|  |  |  | 8*24*天数 | 每小时标况累计量,无符号整数值扩大1000倍以保留3位小数 |  |  |
| 1008H | 读每小时工况累计量 | ↓ | 3 | 起始日期，BCD码， YYMMDD | - | - |
|  |  |  | 1 | 天数（1） |  |  |
|  |  | ↑ | 3 | 日期，BCD码， YYMMDD | √ | - |
|  |  |  | 1 | 天数（1） |  |  |
|  |  |  | 8*24*天数 | 每小时工况累计量,无符号整数值扩大1000倍以保留3位小数 |  |  |
| 1003H | 每小时用气上报 | ↑ | 3 | 日期，BCD码， YYMMDD | √ | - |
|  |  |  | 1 | 天数 |  |  |
|  |  |  | 4*24*天数 | 每小时用气数据,4字节无符号整数（HEX），值扩大1000倍以保留3位小数。 |  |  |

表A.2 记录数据对象（续）

| ID | 数据对象名称 | 方向 | 长度 | 内容 | 加密 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1004H | 读标况累计量日记录 | ↓ | 3 | 起始日期年月日，BCD码， YYMMDD | - | - |
|  |  |  | 1 | 天数（1-31） |  |  |
|  |  | ↑ | 3 | 起始日期年月日，BCD码， YYMMDD | √ | - |
|  |  |  | 1 | 天数（一帧数据最多31天） |  |  |
|  |  |  | 8*天数 | 日标况累计量，整数值扩大1000倍以保留3位小数。 |  |  |
| 1009H | 读工况累计量日记录 | ↓ | 3 | 起始日期年月日，BCD码， YYMMDD | - | - |
|  |  |  | 1 | 天数（1-31） |  |  |
|  |  | ↑ | 3 | 起始日期年月日，BCD码， YYMMDD | √ | - |
|  |  |  | 1 | 天数（一帧数据最多31天） |  |  |
|  |  |  | 8*天数 | 日工况累计量，整数值扩大1000倍以保留3位小数。 |  |  |
| 1005H | 日用气记录上报 | ↑ | 3 | 起始日期年月日 YYMMDD | √ | - |
|  |  |  | 1 | 天数 |  |  |
|  |  |  | 4*天数 | 日用气累计量，整数值扩大1000倍以保留3位小数。 第一个记录为上月最后一天的用气量 |  |  |
| 1006H | 读月标况累计量 | ↓ | 1 | 年 BCD码 YY | - | - |
|  |  | ↑ | 1 | 年 BCD码 YY | √ | - |
|  |  |  | 12*8 =96 | 月标况累计量，整数值扩大1000倍以保留3位小数 |  |  |
| 1010H | 读月工况累计量 | ↓ | 1 | 年 BCD码 YY | - | - |
|  |  | ↑ | 1 | 年 BCD码 YY | √ | - |
|  |  |  | 12*8 =96 | 月工况累计量，整数值扩大1000倍以保留3位小数 |  |  |
| 1007H | 月用气记录上报 | ↑ | 2 | 起始时间 YY | √ | - |
|  |  |  | 12*4 =48 | 月用气累计量，整数值扩大1000倍以保留3位小数 |  |  |

说明：

- 掉电期间用气数据（小时用气量、天用气记录、月用气记录）需要按照上电后的当前累计量进行补全。

- 读取记录超过表端存储时间范围的，表端回复数据为0。

设置数据

设置数据数据上报、写请求格式与读应答格式相同。读请求数据域没有数据。写请求应答2字节错误码（参考表A.8)。是否支持读写在表格中“读写”字段说明。

表A.3 设置数据对象

| ID | 数据对象名称 | 读写 | 长度 | 内容 | 加密 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000H | 厂商ID | R | 2 | 无符号整数（HEX） | - | - |
| 2001H | 嵌软版本 | R | 2 | BCD码 | - | - |
| 2002H | DTU型号 | R | 2 | 无符号整数（HEX） | - | - |
| 2003H | DTU参数 | R | 1 | DTU长度，1~32 | - | - |
|  |  |  | 32 | DTU内容，字符串，不足32字节补0，低位补0 | - | - |
| 2004H | 带阀门 | R | 1 | 0——不带阀门；1——带阀门 | - | - |
| 2005H | 通信模式 | R | 1 | 0，NB-IoT；1，GPRS；2，LoRaWAN；3，红外 | - | - |
| 2006H | 民用占用 |  |  |  |  |  |
| 2007H | 采集服务参数 | RW | 16 | 采集服务地址：字符串，不足16字节前补0。 | W | W |
|  |  |  | 2 | 采集服务器端口：无符号整数（HEX） |  |  |
|  |  |  | 2 | 再次主动通讯时间：无符号整数（HEX）。单位分钟，范围1~60。默认为30。 |  |  |
| 2008H | 结算方式 | R | 1 | 无符号整数（HEX）0. 金额表；1. 气量表； | - | - |
| 2009H | 密钥参数 | W | 1 | 密钥长度。无符号整数（HEX），1~32 | W | W |
|  |  |  | 1 | 密钥版本，无符号整数(HEX)，1~255 |  |  |
|  |  |  | 32 | 密钥 |  |  |
| 200AH | SIM卡信息 | R | 20 | 20字节，字符串，对应SIM卡的ICCID | - | - |
| 200BH | 运营商信息 | R | 1 | 0--电信；1--移动；2--联通 | - | - |
| 200CH | 应用协议版本 | R | 2 | BCD码 | - | - |
| 200DH | 供电类型 | R | 1 | 0--碱电；1--锂电；2-市电 | - | - |
| 200EH | 错峰间隔时间 | RW | 2 | 无符号整数（HEX）。单位秒，范围1~43。 | W | W |
| 200FH | 多天不用气关阀控制参数 | RW | 1 | 无符号整数（HEX）。1字节：0--禁止；1~255 表示天数。 | W | W |
| 2010H | 多天不上传关阀控制参数 | RW | 1 | 无符号整数（HEX）。1字节：0--禁止；1~255表示天数。 | W | W |
| 2011H | 过流报警使能 | RW | 1 | 无符号整数。0：禁止；1：使能 | W | W |
| 2012H | APN | RW | 32 | 字符串。 | W | W |
| 2100H | 定时上传参数 | RW | 1 | 每日上传时间次数(1-5)。0代表每小时上报。 注：一小时错峰。不在次数范围内上传（FF） | W | W |
|  |  |  | 1 | 上传时间一，BCD码，表示时。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 上传时间一，BCD码，表示分。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 上传时间二，BCD码，表示时。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 上传时间二，BCD码，表示分。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 上传时间三，BCD码，表示时。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 上传时间三，BCD码，表示分。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 上传时间四，BCD码，表示时。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 上传时间四，BCD码，表示分。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 上传时间五，BCD码，表示时。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 上传时间五，BCD码，表示分。 |  |  |
| 2101H | 启用表端预结算 | RW | 1 | 无符号整数。0：禁止；1：使能; 默认为0 | W | W |
| 2102H | 启用单价隐藏 | RW | 1 | 无符号整数。0：禁止；1：使能; 默认为0 | W | W |
| 2103H | 启用余量/余额隐藏 | RW | 1 | 无符号整数。0：禁止；1：使能; 默认为0 | W | W |
| 2104H | 防拆表使能 | RW | 1 | 无符号整数。0：禁止；1：使能; 默认为1 | W | W |
| 2105H | 强制开阀状态 | RW | 1 | 无符号整数（HEX）。0-未启用；1-启用；默认为0；注：仅用于关闭。 | W | W |
| 2021H | 面罩防拆使能 | RW | 1 | 无符号整数。0：禁止；1：使能; 默认为0 | W | W |
| 8002H | 民用占用 |  |  |  |  |  |
| 2022H | 民用占用 |  |  |  |  |  |
| 2023H | 民用占用 |  |  |  |  |  |
| 2024H | 民用占用 |  |  |  |  |  |
| 2025H | 启用实时上报 | RW | 1 | 无符号整数。0：禁止；1-1分钟上报1次；2-2分钟上报一次；3-3分钟上报一次，以此类推。默认为0。 | W | W |
| 2026H | 少额上报金额 | RW | 4 | 有符号整数（HEX），扩大100倍以保留2位小数。仅当时金额表时有效。 | W | W |
| 2027H | 民用占用 |  |  |  |  |  |
| 2030H | 阀门控制配置（计量 电池电压低时） | RW | 1 | 无符号整数（HEX）。默认为1。0-计量电池电压低时关阀；(当具备阀门时)；1-计量电池电压低时不关阀；(当具备阀门时) | W | W |

说明：定时上传错峰方案：定时上传时间 +  DTU后3位 ×错峰时间间隔 + 60秒。

数据集

数据集数据对象时多种数据对象的集合，相关数据对象的定义参考A.1，A.2，A.3。数据上报、下发、写请求格式与读应答格式相同。读请求数据域没有数据。写请求应答2字节错误码（参考表A.8)。是否支持读写在表格中“读写”字段说明。

表A.4 数据集数据对象

| ID | 数据对象名称 | 读写 | 方向 | 长度 | 内容 | 加密 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001H | 注册请求 | - | ↑ | 6 | 时钟 | - | √ |
|  |  |  |  | 2 | 厂商ID |  |  |
|  |  |  |  | 2 | DTU型号(一体表存放表型号) |  |  |
|  |  |  |  | 33 | DTU编号(一体表存放表编号) |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 通道号(一体表默认FF) |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 模组厂商ID |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 模组型号 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 开户状态 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 运营商信息 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 通信模式 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 嵌软版本 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 应用协议版本(0:民用,1:工商) |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 通信随机码 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | NB网络信号强度 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | ECL覆盖等级 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | CellId |  |  |
|  |  |  |  | 2 | REAL_NEARFCN |  |  |
|  |  |  |  | 15 | IMEI |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 模组固件版本 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 密钥版本号 |  |  |
|  |  |  | ↓ | 2 | 错误码 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 时钟 |  |  |
| 3002H | 通信结束 | - | ↓ | 2 | 错误码 | √ | √ |
|  |  |  |  | 6 | 时钟 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 剩余气量（仅气量表需要） |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 透支状态 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 余量状态 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 单价（扩大10000倍） |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 剩余金额（扩大100倍） |  |  |

说明：

RSRP(信号接收功率)： 一般均为负值 越大越好

SNR(信噪比)：  负值正值均有 越大越好

CELLID(小区号)： 表具实际接入基站信息

ECL(覆盖等级)： 一般取值为0 1 2

NEARFCN(接入频点)： 移动电信不一致，目前移动 3734 3736 3738三种

NB信号，根据测试经验，RSRP最好能在-90 SNR在10以上

    - 工商表

| ID | 数据对象名称 | 读写 | 方向 | 长度 | 内容 | 加密 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3005H | 主动上报数据集 | R | ↑ | 6 | 时钟 | √ | - |
|  |  |  |  | 8 | 当前工况累计气量 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 当前标况累计气量 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 工况瞬时量 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 标况瞬时量 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 声速 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 温度 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 压力 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 预留 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 预留 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 表状态 参见表A.1.3（小端格式） |  |  |
|  |  |  |  | 4 | NB网络信号强度 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 表厂自定义表状态 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 供电类型 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 主电电池电压 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 主电电量百分比 |  |  |
|  |  |  |  | 196 | 昨日24小时标况累计量， 参见1002电文格式 |  |  |
|  |  |  |  | 196 | 昨日24小时工况累计量， 参见1002电文格式 |  |  |
|  |  |  |  | 44 | 前5天日标况累计量，参见1004电文格式 |  |  |
|  |  |  |  | 44 | 前5天日工况累计量，参见1004电文格式 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 上报方式: 0：自动定时 1：手动按键 2：0方(元)上报 3：磁攻击上报（指霍尔、干簧管等磁性元件计量时） 5：欠压上报 6：少额上报 9：计量异常上报 14：上电池上告 15：大流量异常上报 16：微小流泄露上报 17：反向走气上报 20：多天不用气上报 21：阀门直通上报（阀门关闭状态仍在通气） 22: 阀门动作上报 |  |  |

参考A.3的2100H电文设置定时上报参数。

注：因部分通信模组限制一帧长度不超过256字节，故如数据超长，则3005分为多帧传输，不限制截取，正常情况下一帧传输即可。

多帧上传：如有续帧，系统将会响应。

| 3005H | 主动上报数据集 | - | ↓ | 2 | 错误码 | √ | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6 | 时钟 |  |  |

    - 实时上报

注：仅开启实时上报功能需要。

上报方式如为TCP长连接模式,第一次通讯需要上报3001注册电文，后续通讯无需重复发送3001注册电文，只需要上报3006电文，系统端将回复下行3006，表端根据回应帧里面的余额单价更新数据。

如为dtu一带多的这种，因注册信息内包含通道信息，故每次通讯都需要上传注册信息即3001-3006。

如设备可检测到外接电源掉了，则自动切换模式，按照2100定时上传参数来上传。后检测到外界电源接入，再切换开启实时上传。

| ID | 数据对象名称 | 读写 | 方向 | 长度 | 内容 | 加密 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3006H | 实时上报数据集 | R | ↑ | 6 | 时钟 | √ | - |
|  |  |  |  | 8 | 当前工况累计气量 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 当前标况累计气量 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 工况瞬时量 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 标况瞬时量 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 声速 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 温度 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 压力 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 预留 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 预留 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 表状态 参见表A.1.3（小端格式） |  |  |
|  |  |  |  | 4 | NB网络信号强度 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 表厂自定义表状态 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 供电类型 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 主电电池电压 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 主电电量百分比 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 上报方式: 0：自动定时 1：手动按键 2：0方(元)上报 3：磁攻击上报（指霍尔、干簧管等磁性元件计量时） 5：欠压上报 6：少额上报 9：计量异常上报 14：上电池上告 15：大流量异常上报 16：微小流泄露上报 17：反向走气上报 20：多天不用气上报 21：阀门直通上报（阀门关闭状态仍在通气） 22: 阀门动作上报 |  |  |
| 3006H | 实时上报数据集 |  | ↓ | 2 | 错误码 | √ | - |
|  |  |  |  | 8 | 剩余气量（仅气量表需要） |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 透支状态 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 余量状态 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 单价（扩大10000倍） |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 剩余金额（扩大100倍） |  |  |

参考A.3的2022H电文启用实时上报。

如实时上传的频率时间过长，链路无数据交互会自动断开，故使用如下心跳包实时监测，确保终端与平台连接状态

| 3007H | 心跳包 | - | ↑ | 6 | 时钟 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ↓ | 2 | 错误码 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 时钟 |  |  |

用户自定义数据

数据对象ID从A000H~AFFFH为厂商自定义数据对象域。该范围内的数据对象内容由表厂根据指定型号进行定义。不同表厂、型号之间可以不同。但同一厂商的相同表型内容定义必须相同。

事件记录格式

事件记录格式：AAAA+YYMMDDHHMMSS+XX；

AAAA:事件类型，2字节，HEX，详见附录A.7；

YYMMDDHHmmSS：事件时间6字节,BCD；

XX预留1字节（用于表示事件详情）；

远传表事件记录类型

事件代码2字节，内容参考表A.7。A000H~AFFFH为用户自定义数据记录。

表A.7 远传表事件记录类型

| 事件代码 | 事件名称 |
| --- | --- |
| 0001H | 开阀：执行开阀动作 |
| 0002H | 关阀：执行关阀动作 |
| 0003H | 重新启动 |
| 0005H | 主电电量不足 |
| 0012H | 阀门电池电量不足 |
| 0013H | DTU电池电量不足 |
| 0006H | 磁干扰 |
| 0007H | 电源断电 |
| 0008H | 异常流量（过流） |
| 0009H | 计量处理单元异常 |
| 000AH | 微小流量 |
| 000BH | 反向流量 |
| 000CH | 温度异常 |
| 000DH | 压力异常 |
| 000EH | 断线异常 |
| 000FH | 阀门异常 |
| 0010H | 强制开阀启用 |
| 0011H | 强制开阀停用 |
| A000H~AFFFH | 用户自定义事件码 |

错误码

表A.8 错误码

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 无错误 |
| 1 | 数据对象ID不正确 |
| 2 | 日期非法 |
| 3 | 协议代码不支持 |
| 4 | 协议框架版本不支持 |
| 5 | MAC认证错误 |
| 6 | 应用协议版本不支持 |
| 7 | 写参数值非法 |
| 8 | DTU号非法 |
| 9 | 厂家编号不存在 |

（资料性附录）
校验算法

校验算法

unsigned short CRC16(unsigned char *puchMsg, unsigned int usDataLen)

{

unsigned short wCRCin = 0x0000;

unsigned short wCPoly = 0x1021;

unsigned char wChar = 0;

while (usDataLen--)

{

wChar = *(puchMsg++);

wCRCin ^= (wChar << 8);

for(int i = 0;i < 8;i++)

{

if(wCRCin & 0x8000)

wCRCin = (wCRCin << 1) ^ wCPoly;

else

wCRCin = wCRCin << 1;

}

}

return (wCRCin) ;

}

电文范例（3001注册请求）

AES + HMAC_SHA256 单秘钥

- 原始电文

68000100973701300119052811560500020005103139303430353032303233303037373100000000000000000000000000000000004D353331302D4100000001010001030000189679605B313E104760783AEA1DA727FF980009010001705029770E9A3836383437343034353434323630330000 8BBD16

- 帧结构

| 字 段 | 长 度 | 代 号 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 1 | 68 |
| 协议类型 | 1 | 00 |
| 协议框架版本 | 1 | 01 |
| 帧长度 | 2 | 0097 |
| 消息序号 | 1 | 37 |
| 控制域 | 1 | 01 |
| 数据对象ID | 2 | 3001 |
| 数据域 | L-12 | 19052811560500020005103139303430353032303233303037373100000000000000000000000000000000004D353331302D4100000001010001030000189679605B313E104760783AEA1DA727FF980009010001705029770E9A3836383437343034353434323630330000 |
| 校验域 | 2 | 8BBD |
| 帧尾 | 1 | 16 |

- 数据域结构

| 长度 | 内容 | 电文 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 时钟 | 190528115605 |
| 2 | 厂商ID | 0002 |
| 2 | 表型号 | 0005 |
| 33 | 表号参数 | 103139303430353032303233303037373100000000000000000000000000000000 |
| 1 | 模组厂商ID | 00 |
| 10 | 模组型号 | 4D353331302D41000000 |
| 1 | 开户状态 | 01 |
| 1 | 运营商信息 | 01 |
| 1 | 通信模式 | 00 |
| 2 | 嵌软版本 | 0103 |
| 2 | 应用协议版本 | 0000 |
| 16 | 通信随机码 | 189679605B313E104760783AEA1DA727 |
| 4 | NB网络信号强度 | FF980009 |
| 1 | ECL覆盖等级 | 01 |
| 6 | CellId | 000170502977 |
| 2 | REAL_NEARFCN | 0E9A |
| 15 | IMEI | 383638343734303435343432363033 |
| 1 | 模组固件版本 | 00 |
| 1 | 密钥版本号 | 00 |

- 加解密步骤

加密密钥：312131415161718112223242526272821323334353637383

1. 随机产生16位通信随机码 189679605B313E104760783AEA1DA727

2. 通信随机码做AES加密，产生MAC KEY: 642F9D543B88AE89BF859FF827874974

3. 合并数据域，随机数+数据域: 189679605B313E104760783AEA1DA72719052811560500020005103139303430353032303233303037373100000000000000000000000000000000004D353331302D4100000001010001030000189679605B313E104760783AEA1DA727FF980009010001705029770E9A3836383437343034353434323630330000，做hmac-SHA256运算产生MAC：04E6EA2BE33B85301F65FFFC348F3F0D06A20C1EDE79910CC38443CE36BFCF71

4. 将MAC追加到数据域的后面。

AES + HMAC_SHA256 双秘钥

- 原始电文

680000008B010130011807251407190001053311303536303231383036343030303030303800000000000000000000000000000000010051B60000435ADDAF0335744EFCAEB4F4F930BC240000000001000000AF866F000038363538323030333136383134363800F1A360B797A94EE779A96D5C89BC44555F81437327D12930116F92874F7DD3D3D61816

- 帧结构

| 字 段 | 长 度 | 代 号 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 1 | 68 |
| 协议类型 | 1 | 00 |
| 协议框架版本 | 1 | 00 |
| 帧长度 | 2 | 008C |
| 消息序号 | 1 | 01 |
| 控制域 | 1 | 01 |
| 数据对象ID | 2 | 3001 |
| 数据域 | L-12 | 1807251407190001053311303536303231383036343030303030303800000000000000000000000000000000010051B60000435ADDAF0335744EFCAEB4F4F930BC240000000001000000AF866F000038363538323030333136383134363800F1A360B797A94EE779A96D5C89BC44555F81437327D12930116F92874F7DD3D3 |
| 校验域 | 2 | AF66 |
| 帧尾 | 1 | 16 |

- 数据域结构

| 长度 | 内容 | 电文 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 时钟 | 180725140719 |
| 2 | 厂商ID | 0005 |
| 2 | 表型号 | 0533 |
| 33 | 表号参数 | 113035363032313830363430303030303038000000000000000000000000000000 |
| 1 | 开户状态 | 00 |
| 1 | 运营商信息 | 01 |
| 1 | 通信模式 | 00 |
| 2 | 嵌软版本 | 51B6 |
| 2 | 应用协议版本 | 0000 |
| 16 | 通信随机码 | 435ADDAF0335744EFCAEB4F4F930BC24 |
| 4 | NB网络信号强度 | 00000000 |
| 1 | ECL覆盖等级 | 01 |
| 6 | CellId | 000000AF866F |
| 2 | REAL_NEARFCN | 0000 |
| 15 | IMEI | 383635383230303331363831343638 |
| 1 | 模组固件版本 | 00 |

- 加解密步骤

加密密钥：112131415161718112223242526272821323334353637383

HMAC密钥：142434445464748415253545556575851626364656667686

1. 随机产生16位通信随机码

2. 通信随机码做AES加密，产生MAC KEY: 3B504E40412D597FF336D369C91D4720

3. 合并数据域，随机数+数据域+MACKEY: 435ADDAF0335744EFCAEB4F4F930BC241807251407190001053311303536303231383036343030303030303800000000000000000000000000000000010051B60000435ADDAF0335744EFCAEB4F4F930BC240000000001000000AF866F0000383635383230303331363831343638003B504E40412D597FF336D369C91D4720，做hmac-SHA256运算产生MAC：F1A360B797A94EE779A96D5C89BC44555F81437327D12930116F92874F7DD3D3

4. 将MAC追加到数据域的后面。

1. 随机产生16位通信随机码

2. 通信随机码做AES加密，产生MAC KEY:

3. 合并数据域，数据域+MACKEY:

4. hmac-SHA256运算产生MAC

5. 将MAC（前16位）追加到数据域的后面。

3DES + SHA256

- 原始电文

680000006E010130011807251407190005053311303536303231383036343030303030303800000000000000000000000000000000010051B60000435ADDAF0335744EFCAEB4F4F930BC2400887CBB8B4898D22DAD8EEFFE63237036E65172E22A2F1881197BD23AA844034D2B16

- 帧结构

| 字 段 | 长 度 | 代 号 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 1 | 68 |
| 协议类型 | 1 | 00 |
| 协议框架版本 | 1 | 00 |
| 帧长度 | 2 | 006E |
| 消息序号 | 1 | 01 |
| 控制域 | 1 | 01 |
| 数据对象ID | 2 | 3001 |
| 数据域 | L-12 | 1807251407190005053311303536303231383036343030303030303800000000000000000000000000000000010051B60000435ADDAF0335744EFCAEB4F4F930BC2400887CBB8B4898D22DAD8EEFFE63237036E65172E22A2F1881197BD23AA84403 |
| 校验域 | 2 | 4D2B |
| 帧尾 | 1 | 16 |

- 数据域结构

| 长度 | 内容 | 电文 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 时钟 | 180725140719 |
| 2 | 厂商ID | 0005 |
| 2 | 表型号 | 0533 |
| 33 | 表号参数 | 113035363032313830363430303030303038000000000000000000000000000000 |
| 1 | 开户状态 | 00 |
| 1 | 运营商信息 | 01 |
| 1 | 通信模式 | 00 |
| 2 | 嵌软版本 | 51B6 |
| 2 | 应用协议版本 | 0000 |
| 16 | 通信随机码 | 435ADDAF0335744EFCAEB4F4F930BC24 |

- 加解密步骤

加密密钥：112131415161718112223242526272821323334353637383

1. 随机产生16位通信随机码

2. 通信随机码做3DES加密，产生MAC KEY: DDEDC46232D5AD0EB600D655C64E80D8

3. 合并数据域，随机数+数据域+MACKEY: 435ADDAF0335744EFCAEB4F4F930BC241807251407190005053311303536303231383036343030303030303800000000000000000000000000000000010051B60000435ADDAF0335744EFCAEB4F4F930BC24DDEDC46232D5AD0EB600D655C64E80D8，做SHA256运算产生MAC：00887CBB8B4898D22DAD8EEFFE63237036E65172E22A2F1881197BD23AA84403

4. 将MAC追加到数据域的后面。

响应码

| 响应码 | 响应码描述 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 指令成功 |  |
| 报文解析异常 |  |  |
| 1001 | 报文校验失败 |  |
| 1002 | 报文长度不正确 |  |
| 1003 | 报文数据域解密失败 |  |
| 1004 | 报文功能码未知，指令不存在 |  |
| 服务器异常 |  |  |
| 2001 | 服务器节点下线 |  |

登录响应码

| 响应码 | 响应码描述 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 登录成功 |  |
| 0001 | 用户不存在 |  |
| 0002 | 密码错误 |  |
| 0003 | 用户已登录 |  |